Některé zásady skladování tuhých paliv, instalace topidel a péče o spalinové cesty

- nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní druhy uhlí s vyšším obsahem prachu

- na jedné kupě se nesmí spolu skladovat různé druhy tuhých paliv, např.  dřevo a uhlí,  černé a hnědé uhlí apod.

- topivo by mělo být skladováno v suchém prostředí na nižších hromadách.V prvních dnech  po naskladnění je správné denně, později alespoň týdně kontrolovat, zda nedochází k samovznícení. To se projeví vytvářením vodní páry, dýmem a zvýšenou teplotou

- typicky zimními příčinami  vzniku požáru jsou:

- vznícení sazí

- jiskry unikající z komína

příčinou těchto požárů je zanedbání čištění komína a kontrol jeho stavu

- všechny nosné dřevěné konstrukce by měly být od omítnutého komína vzdáleny

nejméně 15 cm.

-     pravidelně se musí také kontrolovat trhliny v komínu

- hořlavé materiály by neměly být skladovány od komína do vzdálenosti 1 metru

- vymetací otvory  můžou být také příčinou požáru, proto musí být zabezpečeny proti náhodnému otevření a vypadnutí žhavých jisker a uzavřeny těsnými dvojitými betonovými nebo plechovými dvířky. Dvířka ústící ne veřejně přístupná místa musí být uzamykatelná. Okolo vymetacích otvorů navíc nesmí být do vzdálenosti 30 cm žádná hořlavá konstrukce

- opatrnost je třeba věnovat také umístění topidel

- je třeba  řídit se návodem výrobce,  topné těleso by mělo být zabezpečeno nehořlavou podložkou pod topidlem, která znemožní vznícení

- ochranná podložka by měla přesahovat  půdorys spotřebiče na pevná paliva  nejméně o 30 cm před přikládacím otvorem a o 30 cm na bočních stranách

- v případě tepelného spotřebiče na vaření  se jedná o 60 x 30 cm

- u krbu  jsou zásady ještě přísnější – izolační podložka by měla být 80 cm před přikládacím otvorem a 40 cm na bočních  stranách

- dodržovat bezpečné vzdálenosti od dalších zařízení v místnosti i od stěn, žádný  hořlavý předmět by se nesmí oteplit na víc než 50 stupňů

- u plynového vytápění  dodržovat lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolovat

- nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynů může dojít k otravě. Uživatel plynového kotle musí minimálně

1 x ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu

- při změně z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem) je vždy nutné si nechat u odborníků zkontrolovat, zda je komín vhodný pro tuto změnu

- opatrně zacházet se žhavým popelem – ukládat ho  zcela vychladlý v nehořlavých, nepoškozených uzavíratelných nádobách, umístěných v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí.

- vyvarovat se ukládat popel do plastových popelnic

- pozor na elektrická topidla -  např. v koupelnách jsou používané infrazářiče – hořlavé materiály by se neměly v jejich blízkosti (asi 1 m) vůbec vyskytovat